# Лабораторная работа №6

Арифметические операции в NASM.

Дагделен Зейнап Реджеповна

Содержание

# 1	Цель работы

Освоение арифметических инструкций языка ассемблера NASM.

# 2	Задание

- Символьные и численные данные в NASM

- Выполнение арифметических операций в NASM

- Выполнение заданий для самостоятельной работы

# 3	Теоретическое введение

## 3.1	Адресация в NASM

Большинство инструкций на языке ассемблера требуют обработки операндов. Адрес операнда предоставляет место, где хранятся данные, подлежащие обработке. Это могут быть данные хранящиеся в регистре или в ячейке памяти. Далее рассмотрены все существующие способы задания адреса хранения операндов – способы адресации.
Существует три основных способа адресации: - Регистровая адресация – операнды хранятся в регистрах и в команде используются имена этих регистров, например: mov ax,bx. - Непосредственная адресация – значение операнда задается непосредственно в ко- манде, Например: mov ax,2. - Адресация памяти – операнд задает адрес в памяти. В команде указывается символи- ческое обозначение ячейки памяти, над содержимым которой требуется выполнить операцию.

## 3.2	Арифметические операции в NASM

### 3.2.1	Целочисленное сложение add.

Схема команды целочисленного сложения add (от англ. addition - добавление) выполняет сложение двух операндов и записывает результат по адресу первого операнда. Команда add работает как с числами со знаком, так и без знака и выглядит следующим образом:
add , 
Допустимые сочетания операндов для команды add аналогичны сочетаниям операндов для команды mov.

### 3.2.2	Целочисленное вычитание sub.

Команда целочисленного вычитания sub (от англ. subtraction – вычитание) работает аналогично команде add и выглядит следующим образом:
sub ,

### 3.2.3	Команды инкремента и декремента.

Довольно часто при написании программ встречается операция прибавления или вычитания единицы. Прибавление единицы называется инкрементом, а вычитание — декрементом. Для этих операций существуют специальные команды: inc (от англ. increment) и dec (от англ. decrement), которые увеличивают и уменьшают на 1 свой операнд.
Эти команды содержат один операнд и имеет следующий вид:
inc 
dec 
Операндом может быть регистр или ячейка памяти любого размера. Команды инкремента и декремента выгодны тем, что они занимают меньше места, чем соответствующие команды сложения и вычитания.

### 3.2.4	Команда изменения знака операнда neg.

Еще одна команда, которую можно отнести к арифметическим командам это команда изменения знака neg:
neg 
Команда neg рассматривает свой операнд как число со знаком и меняет знак операнда на противоположный. Операндом может быть регистр или ячейка памяти любого размера.
Умножение и деление, в отличии от сложения и вычитания, для знаковых и беззнаковых чисел производиться по-разному, поэтому существуют различные команды.
Для беззнакового умножения используется команда mul (от англ. multiply – умножение):
mul 
Для знакового умножения используется команда imul:
imul 
Для команд умножения один из сомножителей указывается в команде и должен находиться в регистре или в памяти, но не может быть непосредственным операндом. Второй сомножитель в команде явно не указывается и должен находиться в регистре EAX,AX или AL, а результат помещается в регистры EDX:EAX, DX:AX или AX, в зависимости от размера операнда.

### 3.2.5	Команды деления div и idiv.

Для деления, как и для умножения, существует 2 команды div (от англ. divide - деление) и idiv:
div  ; Беззнаковое деление
idiv  ; Знаковое деление
В командах указывается только один операнд – делитель, который может быть регистром или ячейкой памяти, но не может быть непосредственным операндом. Местоположение делимого и результата для команд деления зависит от размера делителя. Кроме того, так как в результате деления получается два числа – частное и остаток, то эти числа помещаются в определённые регистры.

## 3.3	Перевод символа числа в десятичную символьную запись

Ввод информации с клавиатуры и вывод её на экран осуществляется в символьном виде. Кодирование этой информации производится согласно кодовой таблице символов ASCII. Согласно стандарту ASCII каждый символ кодируется одним байтом.

Среди инструкций NASM нет такой, которая выводит числа (не в символьном виде). Для решения этой проблемы необходимо проводить преобразование ASCII символов в числа и обратно.

# 4	Выполнение лабораторной работы

## 4.1	Символьные и численные данные в NASM

- Создаю каталог для программам лабораторной работы № 6 с помощью команды mkdir, и, перейдя в него, создаю файл lab6-1.asm с помощью touch (рис. [??]).

Создание каталога и файла в нем

- Рассмотрю примеры программ вывода символьных и численных значений. Программы будут выводить значения записанные в регистр eax.
Ввожу в файл lab6-1.asm текст программы из листинга 6.1 (рис. [??]).

Текст программы

Создаю исполняемый файл и запускаю его(рис. [??]).

Создание исполняемого файла и его запуск

Вывод программы: символ j, потому что программа вывела символ, соответствующий по системе ASCII сумме двоичных кодов символов 4 и 6.

- Далее измяю текст программы и вместо символов, записываю в регистры числа. Ис- правляю текст программы (Листинг 6.1) следующим образом (рис. [??]).

Текст программы

Создаю исполняемый файл и запускаю его(рис. [??]).

Создание исполняемого файла и его запуск

Как и в предыдущем случае при исполнении программы я не получила число 10. В данном случае выводится символ с кодом 10. Это символ перевода строки, к сожалению, он не отображается при выводе на экран.

- Создаю файл lab6-2.asm в каталоге ~/work/arch-pc/lab06 с помощью touch и ввожу в него текст программы из листинга 6.2(рис. [??]- [??]). Создаю исполняемый файл и запускаю его (рис. [??]).

Создание файла lab-2.asm

Текст программы

Создание исполняемого файла и его запуск

В результате работы программы я получила число 106. В данном случае, как и в первом, команда add складывает коды символов ‘6’ и ‘4’ (54+52=106). Однако, в отличии от программы из листинга 6.1, функция iprintLF позволяет вывести число, а не символ, кодом которого является это число.

- Аналогично предыдущему примеру изменю символы на числа. Заменяю строки (рис. [??]).

Текст программы

Создаю исполняемый файл и запускаю его(рис. [??]).

Создание исполняемого файла и его запуск

Теперь программа складывает не коды, соответствующие символам в системе ASCII, а сами числа, поэтому вывод 10. Заменяю функцию iprintLF на iprint(рис. [??]).

Текст программы после изменений

Создаю исполняемый файл и запускаю его(рис. [??]).

Создание исполняемого файла и его запуск

Чем отличается вывод функций iprintLF и iprint? Вывод не изменился, потому что символ переноса строки не отображался, когда программа исполнялась с функцией iprintLF, а iprint не добавляет к выводу символ переноса строки, в отличие от iprintLF.

## 4.2	Выполнение арифметических операций в NASM

- В качестве примера выполнения арифметических операций в NASM приведем про- грамму вычисления арифметического выражения f(x) = (5 ∗ 2 + 3)/3. Создаю файл lab6-3.asm в каталоге ~/work/arch-pc/lab06 с помощью touch (рис. [??]).

Создание файла lab6-3.asm

Ввожу текст программы из листинга 6.3 в lab6-3.asm(рис. [??]).

Текст программы

Создаю исполняемый файл и запускаю его(рис. [??]).

Создание исполняемого файла и его запуск

Результат работы программы следующий: результат = 4, остаток = 1.

Изменяю текст программы для вычисления выражения f(x) = (4 ∗ 6 + 2)/5(рис. [??]).

Текст программы

Создаю исполняемый файл и проверяю его работу(рис. [??]).

Создание исполняемого файла и его запуск

- В качестве другого примера рассмотрю программу вычисления варианта задания по номеру студенческого билета, работающую по следующему алгоритму:

- вывести запрос на введение № студенческого билета

- вычислить номер варианта по формуле: (𝑆𝑛 mod 20) + 1, где 𝑆𝑛 – номер студен- ческого билета (В данном случае 𝑎 mod 𝑏 – это остаток от деления 𝑎 на 𝑏).

- вывести на экран номер варианта.

Создаю файл variant.asm в каталоге ~/work/arch-pc/lab06 с помощью touch, заполняю его в соответсвии с листингом 6.4(рис. [??]), создаю исполняемый файл и запускаю его(рис. [??]).

Текст программы

Создание файла variant.asm, его исполняемого файла и его запуск

Я посчитала для проверки правильности работы программы значение выражения самостоятельно, программа отработала верно.

## 4.3	Ответы на вопросы:

- Какие строки листинга 6.4 отвечают за вывод на экран сообщения ‘Ваш вариант:’? Ответ:

mov eax,rem
call sprint

- Для чего используется следующие инструкции? mov ecx, x mov edx, 80 call sread
Ответ: Инструкция mov ecx, x – чтобы положить адрес вводимой строки x в регистр ecx; mov edx, 80 - запись в регистр edx длины вводимой строки; call sread - вызов подпрограммы из внешнего файла, обеспечивающей ввод сообщения с клавиатуры

- Для чего используется инструкция “call atoi”? Ответ: для вызова подпрограммы из внешнего файла, которая преобразует ascii-код символа в целое число и записывает результат в регистр eax

- Какие строки листинга 6.4 отвечают за вычисления варианта? Ответ:

xor edx,edx ; обнуление edx для корректной работы div
mov ebx,20 ; ebx = 20
div ebx ; eax = eax/20, edx - остаток от деления
inc edx ; edx = edx + 1

- В какой регистр записывается остаток от деления при выполнении инструкции “div ebx”? Ответ: в регистр edx

- Для чего используется инструкция “inc edx”? Ответ: для увеличения значения регистра edx на 1

- Какие строки листинга 6.4 отвечают за вывод на экран результата вычислений? Ответ:

mov eax,edx
call iprintLF

## 4.4	Задание для самостоятельной работы

Напишу программу вычисления выражения y=f(x).
Создаю файл variant-13.asm. Открываю созданный файл для редактирования, ввожу в него текст программы для вычисления значения выражения (8x + 6) * 10 (рис. [??]). Это выражение было под вариантом 13.

Текст программы

Создаю и запускаю исполняемый файл (рис. [??]).

Создание исполняемого файла и его запуск

При вводе значения 1, вывод - 140. При вводе значения 4, вывод - 380
Программа отработала верно.

Программа для вычисления значения выражения (8x + 6) * 10.

;--------------------------------
; Программа вычисления выражения (8x + 6)*10
;--------------------------------
%include 'in_out.asm' ; подключение внешнего файла
SECTION .data ; секция инициированных данных
msg: DB 'Введите значение переменной х: ',0
rem: DB 'Результат: ',0
SECTION .bss ; секция не инициированных данных
x: RESB 80 ; Переменная, значение к-рой будем вводить с клавиатуры, выделенный размер - 80 байт
SECTION .text ; Код программы
GLOBAL _start ; Начало программы
_start: ; Точка входа в программу
; ---- Вычисление выражения
mov eax, msg ; запись адреса выводимиого сообщения в eax
call sprint ; вызов подпрограммы печати сообщения
mov ecx, x ; запись адреса переменной в ecx
mov edx, 80 ; запись длины вводимого значения в edx
call sread ; вызов подпрограммы ввода сообщения
mov eax,x ; вызов подпрограммы преобразования
call atoi ; ASCII кода в число, `eax=x`

mov ebx,8 ; EBX=8
mul ebx ; EAX=EAX*EBX

add eax,6; eax = eax+6 = 8x + 6
mov ebx,10 ; запись значения 10 в регистр ebx
mul ebx; EAX=EAX*EBX = (8x+6)*10
mov edi,eax ; запись результата вычисления в 'edi'
; ---- Вывод результата на экран
mov eax,rem ; вызов подпрограммы печати
call sprint ; сообщения 'Результат: '
mov eax,edi ; вызов подпрограммы печати значения
call iprintLF ; из 'edi' в виде символов
call quit ; вызов подпрограммы завершения

# 5	Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я освоила арифметические инструкции языка ассемблера NASM.

# 6	Список литературы

Архитектура ЭВМ